Dok.ID: 12511

Benkvarn – handhavande

Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Utrustning, Avslutning/Postoperativt

Bakgrund

I samband med ortopedoperationer där det föreligger osteolys, kan donerad benvävnad användas. Denna verksamhet anpassas till nu gällande lagar och förordningar. Fullständig beskrivning och redogörelse kring detta finns i ”Kvalitetshandboken – vävnadsinrättningar för ben i VGR”. Dokumenten finns vid benbanksfrysen, där finns även lokala anvisningar: Arbetsbeskrivning för benbank vid ortopedkliniken NU-sjukvården.

Syfte

Att skapa ett dokumentstöd vid omhändertagande av benvävnad, caput femoris, som skall användas som packningsben vid kirurgi på patient med osteolys etc. Där benvävnaden behöver finfördelas, malas i benkvarn vid bentransplantation.

Vilka berörs

Operatör, operationssjuksköterska och undersköterskor vid operationsavdelningen Uddevalla.

Utrustning

- Ett godkänt caput med benvävnadsjournal

- Låsbart bord

- Skärbräda steril

- Benkvarn steril

- Natriumklorid flaska och Natriumklorid påse. Sterilt höftspolset

- Bentvättset galler sterilt

- Såghandtag plus rakt sågblad sterilt

- Sterilt operationslakan

Metodbeskrivning

Operationssal

- Benvävnaden tas från frys (70 grader) tillsammans med tillvaratagande rapport och användarrapport in på operationssal, rapporten finns på vid benbanksfrysen i en pärm märkt ”Godkänd benvävnad”.

- Innan operationsstart kontrollerar operationssjuksköterskan patientens identitet, att kodnummer och tillvaratagande rapport överensstämmer och att transplantatet ej överstiger 180 dagar samt att benbanksburken är oskadad och obruten.

- Benvävnaden hanteras sterilt och läggs i 1 liter Natriumklorid, i ca 20 minuter.

- Benkvarn monteras och placeras på rullbord med låsbara hjul. Skärbrädan läggs på bordet under benkvarnen för att anpassa bordets utformning.

- Därefter delas caput och finfördelas i en benkvarn, för att användas som packningsben där benvävnad saknas. Benmassan tvättas i Natriumklorid med hjälp av höftspolset.

- Undersköterska fyller i användarrapport under operation.

Om intaget ben ej blir använt skall det kasseras och även detta skall fyllas i på användarrapporten.

- Operationssjuksköterskan läser igenom användarrapport och klistrar ett kontrollnummer från den använda benvävnaden i mottagande patientjournal, på bladet för batchlappar.

Avslutning/Postoperativt

Operationssjuksköterskan kontrollerar och signerar användarrapport.

Tillvaratagande rapport och användarrapport läggs på skrivbordet på sektionsledaranas kontor.