Arbetsbeskrivning sterradplacering

Revidering i denna version

Revidering under rubrik: Autoklaver, Städdagar, Sterrardrummet och ny rubrik: Alla dagar.

Bakgrund

En sammanställning över sterradplaceringen och dess ansvar.

Syfte

Ett förtydligande av “Sterrad” och vad placeringen har för ansvar under arbetspasset.

Autoklaver

Den som är placerad som “Sterrad” gör Bowie-Dick varje morgon och städar klavar enl schema. Och man har också ansvar att skriva in i shairepoint när tekniker kommer om någon maskin varit felanmäld.

Städdagar autoklaver

•Autoklav 1 Tisdag

•Autoklav 2 Onsdag

•Autoklav 3 Torsdag

Vid behov öppna dörren på sterilförrådets sida och städa bort klisterrester. På måndagar godkänns också program P6 “Uppstart autoklav” med tillhörande läcktest.

Sterradrummet

På måndagar är det storstäd i sterradrummet:

- Allt från hyllorna plockas ner - sprita av hyllorna

Fyll på packskynken

Fylla på bowie dick papper i garderoben vid klavarna

Alla dagar

Spritas arbetsytor och tagytor

Sprita tomma hyllplan

Sprita datorerna vid autoklaverna

Sprita autoklav inlastarna

Sprita autoklavvagnarna

Sätt i batterierna