CBCT Armbåge (C64000)

Syfte

Metodbeskrivning för CBCT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | Fraktur, frakturkontroll, degenerativa förändringar, kartläggning av fraktur mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.10 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Sittande. - Aktuell arm placerad på armstöd, optimalt med utsträckt arm och handflatan uppåt. - Aktuell armbåge placerad i isocenter. - OBS! FOV är 10 x 16 cm (large) eller 6 x 16 cm (small). Intresseområdet ska inkluderas med bra marginal. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning |  |
| --- | --- | --- |
| Scout | Proximala radius – distala humerus. |  |
| - Armbåge K- | â Proximala radius – distala humerus. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX AX COR COR |
| --- | --- | --- |
| AX | Parallellt med radius längsaxel. |  |
| COR | Parallellt med humerus längsaxel. |  |
| SAG | Rak sida som vid slätröntgen, inifrån – ut. |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Verity) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Armbåge K- | AX | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Armbåge K- AX |  | Armbåge K- COR | Armbåge K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |