CBCT Fot, provokation eller belastning (C72142)

Syfte

Metodbeskrivning för CBCT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | Frakturkontroll, degenerativa förändringar mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.10 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Stående. - Endast på begäran av remittent. - Aktuell fot i stående på pall i gantryt. - Foten placerad med mellanfoten i isocenter. - Motsatt sidas ben böjd lätt stödjande. - OBS! FOV är 10 x 16 cm (large) eller 6 x 16 cm (small). Intresseområdet ska inkluderas med bra marginal. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning |  |
| --- | --- | --- |
| Scout | Ovanför fotleden – nedanför hälbenet. Centrering beroende på var skadan sitter. |  |
| - Fot K- | â Tarsalerna inklusive calcaneus samt metatarsallederna. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | SIN SIN SAG SAG |
| --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot metatarsalbenens längsaxel. |  |
| COR | Parallellt med metatarsalbenens längsaxel, framifrån – bak. |  |
| SAG | Parallellt med metatarsalbenens längsaxel, inifrån – ut. |  |
| COR COR AX AX |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Verity) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fot K- | AX | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,4/0,4 |  | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Fot K- AX |  | Fot K- COR | Fot K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |