CBCT Hand (C67000)

Syfte

Metodbeskrivning för CBCT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer | Fraktur, frakturkontroller, degenerativa förändringar, kartläggning av fraktur mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Inga. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.10 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Sittande. - Aktuellt område i isocenter. - Den aktuella handen på handstödet. - OBS! FOV är 10 x 16 cm (large) eller 6 x 16 cm (small). Intresseområdet ska inkluderas med bra marginal. |

Bildtagning

|  |  | 1 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Karpometakarpalleden – nedanför handleden. Centrering mitten av metacarpale 3. |  |
| - Hand K- | â Aktuellt område avbildat med marginal proximalt och distalt. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | COR COR AX AX | SAG SAG DX DX |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Vinkelrätt mot metacarpalbenen. |  |  |
| COR | Parallellt med metacarpalbenen, framifrån – bak. |  |  |
| SAG | Parallellt med metacarpalbenen, i riktning mot tummen. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Verity) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hand K- | AX | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | COR | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | SAG | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | PACS |
|  | AX | 0,2/0,2 |  | C500 W3000 | Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hand K- AX |  | Hand K- COR | Hand K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |