Buköversikt Barn – Obstipation, Ileus, fri gas

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Obstipation, fri gas |  |  |
| Undersökningskod | 460000b |  |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |  |
| Detektor | Stor i potter alternativt Liten för liggande undersökning |  |  |
| Övrigt | Utförs liggande (små barn) eller stående. Barn under 20 kg – EJ raster. På mindre barn tas lunga och buk på samma bild. |  |  |
| Bildtagning | - Frontal buk (Vid ileusfrågeställning tas horisontell sida upp) |  |  |

| ## Bildtagning |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stående eller liggande undersökning |  |  |  |  |
| Frontal buk | Från diafragma till nedanför symfysen. Inandad bild. Kriterier Diafragma avbildad med marginal. |  | Frontal buk |  |
|  |  |  | Horisontell sida upp |  |
| Horisontell sida sida upp | Ta en horisontell bild med höger sida upp (för att se vätskenivåer). Patienten ska hålla andan (om möjligt) Kriterier Täck in diafragma till symfys. |  |  |  |