Fotled – Long axis view

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Ny metod.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Belastning |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter, lungstativ |  |
| Bildtagning | - Long axis view - Sida stående med belastning |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Long axis view | Patienten stående med båda benen på detektorn med lätt böjda knän, så underbenen vinklas framåt. Vinkla 45 grader PA (som en hälaxial, blända ut så övre bländarkanten är på vaden). OBS! Centrera enligt bild och blända ut. Kriterier Hela calcaneus ska vara med. Man ska komma in i suttalarleden. | Long axis view |
| Sida stående | Patienten står på en pall med detektorn/bildplattan bakom. Fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan. För att få en rak sida där malleolerna täcker varandra bör foten vridas något lateralt från detektorn/bildplattan. Centrera över leden. | Sida höger Sida vänster |

t.