Knä, Barn – Fraktur

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar i denna version

Lagt till FFA 110 cm under stycket inför undersökning.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Skelettförändringar |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA Övrigt | - 110 cm Endast frontal och sida på barn upptill 5 år. Tillgänglig läkare ska tillfrågas efter bildtagning. Efter kl. 22.00 får ortoped begära om komplettering behövs. |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida - Vridning inåt (endast på barn över 5 år) - Vridning utåt (endast på barn över 5 år) - Patellaaxial (vid behov) |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Ryggläge. Centrera över leden. Kriterier Femorotibiala leden ska vara öppen med raka platåer. Ingen rotation i knät. Synlig sidomarkering. | Frontal höger Frontal vänster |
| Vridning inåt | Ryggläge. Vrid benet cirka 45° inåt. Centrera på leden. Kriterier Patellas mediala hälft ska friprojiceras vid sidan av femur. Synlig sidomarkering. | Vridning inåt höger Vridning inåt vänster |
| Vridning utåt | Ryggläge. Vrid benet cirka 45° utåt. Centrera på leden. Kriterier Patellas laterala hälft ska friprojiceras vid sidan av femur. Synlig sidomarkering. | Vridning utåt höger Vridning utåt vänster |

| Sida | Lateralsidan av knät mot detektorn/bildplattan, det andra benet framför. Knät lätt böjt. Stöd under hälen. Palpera och ställ in så att femurkondylerna projiceras över varandra, rak patella. Vinkla ev. röret 5–10° kaudalt. Kriterier Öppen femoropatellärled. Femurkondylerna ska ligga över varandra. Synlig sidomarkering. | Sida höger Sida vänster |
| --- | --- | --- |
| Vid frågeställning patellafraktur eller patellaluxation tag även patellaaxial |  |  |
| Patellaaxial | Metod 1 Patienten står. Specialställning ”Hästen” används. Patienten sticker in foten i lådan, fattar händerna i handtagen och böjer knät mot träklossen, detektorn/bildplattan placeras ovanpå lådan. Centrera i ledspringan mellan patella och femur. Metod 2 Patienten sitter upp/ligger ned. Knät böjt cirka 40°. Patienten håller detektorn/bildplattan på femur. Vinkla röret kaudalt cirka 5–15° tills du kommer in i leden mellan femur och patella. Kraniell strålriktning. Kriterier Patella projiceras fritt från femur. Ingen vridning i knät. Synlig sidomarkering. | Patella höger Patella vänster |