Bröstrygg - Stående

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Ny metod.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Undersökning utförs enbart på begäran av ortopedläkare. - Trauma |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster |  |
| Bildtagning | - Frontal - Sida |  |

| Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Tips | Stående med ryggen vänd mot detektorn. Centrera i medellinjen/mamillhöjd. Övre bländarkant i jugulum och nedre vid processus xiphoideus. Om patienten har kraftig kyfos vinklas centralstrålen kaudalt ifrån. Kriterier C7 till och med L1 ska vara med på bilden. | Frontal |

| Sida | Patienten stående med vänster sida mot detektorn. Armarna lyfta. Centrera i mamillhöjd. Rak sida. L1 ska vara med på bilden. Kriterier Hela bröstryggen ska vara med inklusive spinalutskott. Tydlig övergång till ländryggen, L1 ska vara med i bild. | Sida |
| --- | --- | --- |