Ländrygg provokation – extension, flexion

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Ny metod.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Undersökningen utförs enbart på begäran av ortopedläkare. |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Stor i potter |  |
| Bildtagning | - Sida neutral - Sida – extension - Sida - flexion |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sida neutral Tips Kriterier | Patienten stående med vänster sida mot detektorn. Armarna över huvudet Centrera över L3. Rak sida. Hela ländryggen inklusive utskotten ska avbildas, märkt med neural. | Neutral |
| Sida extension Tips Kriterier | Extension - böjning bakåt. Patienten håller höfter och bäcken stilla samtidigt som ryggen kröks bakåt tills det tar stopp. Centrera över L3. Rak sida. Hela ländryggen inklusive utskotten ska avbildas, märkt med extension. | Sida extension |

| Sida flexion Tips Kriterier | Flexion - böjning framåt. Patienten håller höfterna stilla, skjuter fram bäckenet och böjer ut ländryggen dorsalt. Centrera över L3. Rak sida. Hela ländryggen inklusive utskotten ska avbildas, märkt med flexion. | Sida flexion |
| --- | --- | --- |