Armbåge, Barn - Frakturkontroll

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

| ## Inför undersökningen. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Skelettskada |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor Tillägg | Valfri Alla fyra projektioner ska tas om möjligt, vid bristande samarbete eller hög smärta tas frontal och rak sidoprojektion. Fråga radiolog efter bildtagning. |  |
| Bildtagning Tips | - Frontal - Sida Vid suprakondylär frakturkontroll - Vinkling framifrån - Vinkling bakifrån Länk hur man får en bra sidobild på armbågen: https://radiopaedia.org/articles/elbow-lateral-view-2 |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal Kriterier | Armen utsträckt med dorsalsidan mot detektorn. Centrera över leden. Om patienten inte kan räta på armen tas två frontalbilder. - En med överarmen mot detektorn. - En med underarmen mot detektorn. Alternativt vinkla för att komma in i leden. Armbågsleden friprojicerad. | Frontal höger Frontal vänster |
| Vridning inåt Kriterier | Vrid armbågen 30° inåt från frontalen. Armbågsleden friprojicerad. Radius och ulna överlappade. | Vridning inåt höger Vridning inåt vänster |

| Vridning utåt Kriterier | Vrid armbågen 30° utåt från frontalen. Armbågsleden friprojicerad. Radius och ulna separerade | Vridning utåt höger Vridning utåt vänster Byte till barnbilder hö + vä |
| --- | --- | --- |
| Sida Kriterier | Armen i axelhöjd 90° vinkel. Tummen uppåt. Centrera över leden (om mediala humeruskondylen är utskjutande – lägg kilkudde under handloven för rak sida). Armbågsleden friprojicerad. Lateral Och mediala epicondylen över- projicerade på varandra | Sida höger Sida vänster |

Sida vinklad: 	Ovinklad OBS! Vid suprakondylär frakturkontroll 
vinklas röret längs humerus längdaxel 10° 
framifrån 0° och 10° bakifrån. 
Skriv vinkling på bilderna.

Kriterier:

Proximala delen av radius sidoprojiceras. 
Laterala humerus-kondylens bendel ligger 2–4 mm 
från caput radii.

Vid suprakondylär-fraktur tas bilder med successivt 
10° ökning runt längdaxeln på humerus för påvisande 
av rotationsfelställning.

Tips: Om mediala humerusepikondylen är relativt 
utskjutande behövs ett stöd under handleden för korrekt bild. 
På små barn kan man med fördel kompensera vid att man 
lägger en snedkudde under laterala delen av humerus/olecr