Fot, Barn – Fraktur, frakturkontroll, coalitio, vertikal talus

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Frakturkontroll - Coalitio, vertikal talus |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA | Liten 110 cm |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning (endast barn över 5 år) * - Sida *Radiolog kan begära komplettering med vridning i enstaka fall. |  |
| Fotens anatomi |  |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten sitter med böjt knä med foten på detektorn/bildplattan. Centrera mitt på framfoten. OBS! Vid frågeställning coalitio, vertikal talus ska hela foten avbildas dvs även hälen. Kriterier: - Väl inbländad bild. - Sidomarkering synlig. | Frontal vänster Frontal höger |
| Vridning | Patienten sitter med böjt knä med foten på detektorn/bildplattan. Behåll vinklingen från frontalen. Vrid upp laterala sidan av foten cirka 30° alternativt vinkla röret 30° lateralt. Centrera mitt på foten. Kriterier: - Leden mellan cuboideum och metatarsaler 4 och 5 samt cuneiformelederna ska friprojiceras. - Sidomarkering synlig. | Vridning vänster Vridning höger |
| Sida | Lateralsidan mot detektorn/bildplattan. Centrera mitt på foten. Kriterier: - Hela foten med på bild. - Sidomarkering synlig. | Sida vänster Sida höger |