# Knä – Provokation PCL 
PCL (Posterior Cruciate Ligament/bakre korsbandsskada)

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | PCL, stress-knä, stressprovokation, provokationsbilder PCL, bakrekorsbands-provokationsbilder. |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA | 110 cm |  |
| Bildtagning | - Sida stående (bilateralt) |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sida stående Centrera Vinkel | OBS! Inga andra bilder behövs Patienten belastar aktuell sida med knät böjt i 90°. Knät belastas i helt rak sidoprojektion utan rotation, se bild. Kanten på både kudden och bordet ska vara i linje med tuberositas tibiae, se bild. Ovan tubertositas tibiae ska knät vara fritt från belastning, detta för att kunna se eventuell ledbandsskada. Sätt blyhagel vid kuddens främre kant. Mitt i leden. Eventuellt 5° distalt/kaudalt Blända ut på längden. Kriterier Rak sida med femurkondylerna på varandra. Friprojicerad led. Minst en tredjedel av proximala underbenet ska avbildas. Kanten på PCL-kudden ska synas i bild, detta med hjälp av blyhagel eftersom kudden inte alltid syns i bild. Markera ”belastad” i bild. OBS! Bilderna ska godkännas av radiolog innan patienten lämnar röntgen. |  |
|  | Positionsbilder med hjälpmedel: |  |