Antegrad pyelografi

Sammanfattning/syfte

Gemensam rutin för utförande av undersökning.

Kartlägga eventuella avflödeshinder och läckage i urinvägarna.

Förändringar sedan föregående version

Reviderad.

Utförs

NÄL och Uddevalla.

Förberedelser på röntgen

- Kontrollera patient-ID.

- Placera patienten på undersökningsbord med aktuell sida utåt, fråga ansvarig läkare.

- Koppla isär nefrostomikateter från mellanstycke.

- Strålskydd

Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se, Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

- Material

- 20 cc spruta för kontrast.

- Eventuellt förlängningsslang.

## Läkemedel

- Inga läkemedel.

Kontrast

- Omnipaque 240 mgI/ml eller motsvarande kontrast/styrka.

Utförande

- Läkare injicerar kontrast i katetern under genomlysningskontroll.
Injicera långsamt. Säkerställ att tillräcklig kontrastmängd använts.

- Om kontrasten inte rinner ner till urinblåsan kan bordet vinklas.

- Bilder tas över njurbäcken och urinledare i olika projektioner med fokus på eventuellt hinder.

## Dokumentation i PACS

- Fyll i ansvarig läkare, röntgensjuksköterska/undersköterska.

- Start-stopptid.

- Fyll i farmaka i undersökningskortet.

- Efter undersökning

- Ingen eftervård.