Nefrostomi – Byte av kateter

Dok.ID: 48197

## Sammanfattning/syfte

Gemensam rutin och beskrivning för utförande av undersökningen.

Nefrostomikateter behövs när urinen av någon anledning inte kan rinna ner genom urinledaren 
till urinblåsan. Vanliga orsaker till detta kan t. ex vara sten i urinledaren eller tumör som hindrar urinflödet mellan njure och urinblåsa. Katetern behöver bytas var tredje månad.

## Förändringar sedan föregående version

Reviderad

## Utförs

NÄL och Uddevalla.

## Förberedelser

- Ingen provtagning eller utsättning av antikoagulantia, se rutin Koagulationsstatus vid perkutana interventioner, handläggning

- Patienten byter om till patientskjorta.

## Förberedelser på röntgen

- Kontrollera patient-ID.

- Kontrollera programinställning interventionslabb.

- Placera patienten på undersökningsbord med aktuell sida utåt, patient vriden så att katetern kommer ur kroppen horisontellt med bordet. Använd lämplig snedkudde.
Fråga ansvarig läkare.

Strålskydd

- Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se, Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

Material

- Uppdukningsset nefrostomibyte inkl uppsamlingspåse och sterilskydd till detektor 
och takhängt blyskydd.

- Ledare Amplatz superstiff 0.035 75 cm, fråga läkare.

- Nefrostomikateter 8 Fr, 25–35 cm, fråga läkare.

- Fästplatta och dragavlastningsplatta för fixation av kateter.

- Kateterpåse och kopplingsstycke utan kran.

## Läkemedel

- NaCl 9 mg/ml

## Kontrast

- Omnipaque 240 mgI/ml eller motsvarande kontrast/styrka.

## Utförande

- Steriltvätt och inklädning av patienten.

- Läkare kontrollerar kateterläge med kontrast och byter kateter över ledare.

- Verifiera kateterläget genom att spruta in kontrast. Denna ska fördela sig i njurbäckenet 
och calyces.

- Koppla på en kateterpåse och låt kontrasten rinna ut. Spara en tömningsbild.
Om flödet inte kommer igång får man prova och aspirera och eventuellt spola katetern.

- När katetern fungerar fixeras den väl med en häftplatta. Använd även en dragavlastningsplatta 
på katetern alldeles invid kopplingen till kateterpåsens slang. Notera kateterns läge, ange 
cm-markeringen i hudplanet.

## Dokumentation i PACS

- Fyll i ansvarig läkare, röntgensjuksköterska/undersköterska.

- Start-stopptid.

- Fyll i farmaka i undersökningskortet.

- Skriv in använt material under anteckningar.

## Efter undersökning

- Ingen eftervård.

Remittentinformation

- Fyll i information till distriktssköterska/hemsjukvård och lämna till patienten 
Nefrostomi – råd inför omläggning

### Patientinformation

- Lämna till patienten Nefrostomikateter - information till patient