Ventrikel – Siemens Artis Zee

Metodbok Konventionell röntgen/genomlysning

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Metod flyttad från intervention till konventionell röntgen/genomlysning.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning |  |  |
| Förberedelser | Fasta 6 timmar innan undersökningen |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.4 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Artis Zee |  |
| Bord | Stående samt liggande |  |
| Detektor | Framför patienten Strålriktning: PA |  |
| Läkemedel | Kontrast: Liquid Polibar Plus Samarin, för gasframställning |  |
| Beredning av kontrast | Liquid Polibar Plus späds med vatten i proportionerna 1:1. Skriv datum på flaskan, hållbarhet 10 dagar. |  |
| Övrigt | Om läkaren ska utföra undersökningen inne på labbet ta fram manöverpanel och monitor. |  |

| Undersökning |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tillvägagångssätt | - Patienten står i röntgenstativet med ryggen emot bordet. - Patienten får dricka kontrast. - Läkaren utför bildtagning |  |  |
| Bildtagning | Frontal, sidoprojektioner i olika lägen. Se: Ventrikel- och duodenalpassage, vuxen - metodbeskrivning för läkare |  |  |
| Efter undersökning |  |  |  |  |
| Dokumentation i RIS | - Fyll i Farmaka i undersökningskortet. - Start-stopptid – ansvarig ssk/usk kommer då med. |  |  |  |
| Eftervård | Patienten ska dricka rikligt efter undersökningen, om inga kontraindikationer finns. Detta för att förhindra förstoppning. |  |  |  |