# Ingrepp i genomlysning/hyra av labb

## Metodbok Konventionell röntgen/genomlysning

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Tydliggöra vad som ingår i hyra av röntgenresurs på interventionslabb.

Ansvar
Röntgensjuksköterska är behjälplig vid undersökningen. 
Ortopeden har huvudansvar för undersökningen och eftervård.

## Förändringar sedan föregående version

Rutinen reviderad.

| ### Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Hyra av röntgenresurs till exempel Ländrygg Facettledsblockad |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.4 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Siemens Artis Zee |  |
| Bord | Liggande |  |
| Detektor | Ovan patienten Strålriktning: PA |  |
| Bildtagning | Oftast ingen bilddokumentation. |  |

| ### Undersökning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tillvägagångssätt | - Ortopedläkare utför undersökningen hos oss samt kommer med allt material som behövs. - Placerad röntgensjuksköterska startar röntgenapparaten och är behjälplig ortopedläkaren vid behov. - Röntgensjuksköterskan tar in patient, utför ID-kontroll samt längd och vikt. - Startar undersökningen i PACS. - Registrera patienten i modaliteten (längd, vikt och patientposition ska skrivas in). - Viktigt att kontrollera att rätt förvalt undersökningsprotokoll har kommit upp på skärmen. - Hjälp patienten upp på undersökningsbordet, manövrera röntgenapparaten vid behov. - Efter att undersökningen är klar, hjälp patienten av undersökningsbordet och med ombyte om så behövs. |  |

| Dokumentation i RIS | - Dokumentation i PACS. - Fyll i ansvarig läkare. - Stäng undersökningen i modaliteten. - Genomlysningsprotokoll ”examprotokoll” överförs automatiskt till PACS efter avslutad undersökning. - Sekreterare skriver standardsvar innehållande ansvarig läkare. |  |
| --- | --- | --- |