# Colon enkelkontrast – Siemens Artis Zee

## Metodbok Konventionell röntgen/genomlysning

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändring sedan föregående version

Inga förändringar.

| ### DT Colon som förstahandsval |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Inför undersökningen |  |  |  |
| Frågeställning | - Volvulus - Coloningjutning |  |  |
| Förberedelser | - Fasta - Patienten omklädd med t-shirt, kalsonger med öppning bak, sockar. |  |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.4 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Arbetsplats | Siemens Artis Zee |  |  |
| Bord | Liggande |  |  |
| Detektor | Ovan patienten Strålriktning: AP |  |  |
| Läkemedel | Kontrast: Liquid Polibar Plus |  |  |
| Beredning av kontrast | 300 ml Liquid Polibar Plus späds med 1700 ml vatten. |  |  |
| Material | - Colonpip med 2 kopplingar, 1 röd, 1 blå (till patienter som ej kan hålla kontrasten – använd blå koppling) - Ev. 20 ml spruta, 1 st (cuffa vid användning av blå koppling) - Lavemangspåse - Peanger, 2 st - Droppställning (kontrastlavemang) - Vaselin - Handskar - Plastförkläde |  |  |
| ### Bildtagning |  |  |  |
| Tillvägagångssätt | - Patienten i vänster sidoläge. - Sjuksköterskan för in lavemangspipen med Vaselin i rektum. Används pip med blå koppling ska radiologen först palpera rektum för uteslutande av tumör. - Radiologen för in kontrastmedel i tjocktarmen under genomlysning och utför bildtagning löpande. |  |  |
| Sidobild rektum | Patienten ska hålla andan vid exponering. Kriterier Sakrum ska vara med för bedömning av retrorektala rummet. |  |  |
| Sigmoideum | Friprojicerad. Bildtagning under det att patienten vrids över i bukläge. Patienten ska vrida på sig, vinkla inte röret – bästa läget för kontrasten. |  |  |
| Vänster flexur | Friprojicerad, eventuellt i stående. |  |  |
| Höger flexur | Friprojicerad, eventuellt i stående. |  |  |
| Caecum | Friprojicerad. Kriterier Ileo-caecum-området – valvula Bauhini ska framställas. |  |  |
| Översiktsbilder | Ryggläge – frontalbild Kontrastmedlet släpps ut i lavemangspåsen. Kriterier Samtliga delar av tarmen ska avbildas. Sigmoideum, flexurerna samt caecum ska vara väl friprojicerade. Hela tarmen ska bedömas med avseende på: situs, kaliber, haustrering, slemhinnerelief, stenoser, strikturer, polyper, divertiklar etc. |  |  |
| ### Efter undersökningen |  |  |  |
| Dokumentation i RIS | - Fyll i undersökningskortet. - Fyll i ansvarig läkare, SSK/USK - Start-stopptid |  |  |
| Eftervård | Patienten bör dricka mycket efter undersökningen för att undvika förstoppning. Inneliggande patient: ev. kan pip sitta kvar. Kontakta remitterande läkare om det är aktuellt. |  |  |