CBCT – Extremitet

Syfte

Rutin för vilka undersökningar som kan/ska utföras på CBCT på NÄL.

Bakgrund

CBCT är en liten DT som kan användas för undersökning av extremiteter och som ger lägre stråldos än multidetektor-DT.
Rutinen beskriver vilka undersökningar som är lämpliga att göra med CBCT i stället för konventionell röntgen och klassisk DT, indikationer akut/elektivt.

Åtgärd

CBCT lämpar sig för följande kroppsdelar:

Hand eller handled

Armbåge under förutsättning att patienten kan sträcka ut i armbågsleden.

Knäled

Fot eller fotled

    - Kalkaneusfraktur

    - Lisfranc-fraktur

    - Tibia posterior-fraktur

    - Belastade undersökningar av fot eller fotled

Observera att undersökningsområdet är knappt 10 x 13 cm.

Indikation för akut CBCT

Alla remisser med frågeställningarna ”skafoideumfraktur” och ”handled inklusive skafoideumfraktur” från akuten,ortopeden, vårdcentralen och jourcentralen.

Undersökningen kan justeras och prioriteras av röntgensjuksköterska.

Undersökningen utförs på samma sätt oavsett om handled är med som frågeställning eller ej.

Observera att om remissen kommer från vård- eller jourcentral gör vi även fortsättningsvis slätröntgen.

Primärt gör vi vanlig röntgen på barn till 10 år.

CBCT utförs även jourtid i mån av kompetens på röntgenavdelningen till kl. 21.30 alla dagar.

- Övriga Akutremisser ska radiolog prioritera.

Indikationer för elektiv CBCT

Belastad fot

Belastad fotled

Postoperativa kontroller

Frakturläkning

skruvlossning

Osteit

Artros, artrit

Elektiva remisser prioriteras av radiolog

Beakta följande:

Inga dubbla undersökningar ska göras i CBCT, ex fot+fotled. 
Enda undantaget är handled och skafoideum som utförs på samma sätt som endast skafoideum.

Observera att undersökningsområdet är begränsat till 10 x 13 cm, dvs inga mer omfattande skador kan undersökas med CBCT.

Remissen ska innehålla en bra beskrivning av skada/intresseområde.

Belastad fotled i gips kan EJ utföras i CBCT.

Frakturkontroller skafoideum

Om patienten med negativ CBCT primärt har kvarvarande symtom vid återbesök, skrivs en akut remiss för MR handled. Röntgen försöker utföra undersökningen samma dag.

Ange patientens mobilnummer i remisstexten.

Observera att dessa patienter ska undersökas av ortoped innan remiss skrivs.