Apparatur Datortomografi – Siemens Somatom X.cite

Sammanfattning/syfte

Hantering av datortomografen Siemens Somatom X.cite

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

Innehåll

Sammanfattning/syfte	1

Förändringar sedan föregående version	1

Uppstart – Siemens Somatom X.cite	2

Måndag om inte helgdag	2

Avstängning – Siemens Somatom X.cite	3

Manuell inskrivning eller  skriva in patient med skyddad identitet	3

Ändra språk – Siemens Somatom X.cite	3

Segmentera undersökningar Siemens Somatom X.cite	4

Rekonstruktion – Siemens somatom X.cite	5

Efterrekonstruktion – Siemens Somatom X.cite	5

Komplettering av undersökning ex. (urografi del 2) – Simens Somatom X.cite	6

Uppstart – Siemens Somatom X.cite

På morgonen:

- Tryck på GRÖN knapp på väggen

- Klicka på system check

- Följ instruktionerna på skärmen

- Go (bordet rör sig)

Läs instruktioner

äläslöLll

Press start

________________________________________________________________________________

Måndag om inte helgdag

Läs instruktioner

äläslöLll

Utför Daily QA

- Sätt på fantomet

- Centrera på markeringar

- Go

- Start

- Tryck close – Klart

- Hoppa över QA övriga dagar

- Tryck close x 2

- Klart

Avstängning – Siemens Somatom X.cite

- Stäng ner alla flikar på skärmen

- Höj upp bordet

- Tryck på RÖD knapp (på väggen)

- Klart

Viktigt att vänta 5 minuter (svara inte Yes eller No på system shutdown)

Manuell inskrivning eller 
skriva in patient med skyddad identitet

- Tryck på Register Patient

- Last name: Skyddad identitet eller namn

- Patient id: Personnummer

- Date of birth: ex. 1910-10-10

- Sex: Patientens kön (M eller F)

- ID: Remissnummer

- Accession No: Undersökningsnummer

- Klicka på Exam och utför undersökningen som vanligt

Ändra språk – Siemens Somatom X.cite

- Högerklicka på första topogrammet i tidslinjen

- Open edit mode

- Välj språk

- Se efter så apply to all är markerat

Segmentera undersökningar Siemens Somatom X.cite

- Gå in via scheduler

- Markera alla aktuella undersökningskort med Ctrl

- Högerklicka på något av dem

- Välj Group

- Välj Exam

- Klicka på undersökningens namn överst på skärmen

- Välj Protocol parameters

- Markera Autotasking och avmarkera övriga rubriker

- Välj alternativet Requested procedure
(Välj rätt undersökningskort till respektive rekonstruktion t.ex. DT THORAX)

Rekonstruktion – Siemens somatom X.cite

- Öppna browsern

- Ta fram rätt patient

- Högerklicka på undersökning

- Välj Recon (längst ner)

- Välj Reconstruction (till vänster)

- Välj serie (boxarna till höger) högerklick Repeat

- Gör ändringarna

- Tryck Recon

- Close x 2

Efterrekonstruktion – Siemens Somatom X.cite

- Öppna Browser

- Högerklicka på aktuell patient i listan

- Välj Recon

- Klicka på aktuell befintlig rekonstruktion

- Välj Repeat

- Ställ in vinkel och boxens storlek för din nya rekonstruktion. Önskar du ändra
fönstersättning, kernel, snittjocklek etc. högerklicka på din nya rekonstruktion 
och välj Show parameters.

- Kontrollera i Autotasking – Transfer nodes att bilderna förs över
till rätt ställe, PACS alternativt syngovia.

- Välj Recon

- Klicka Close x 2 (grön knapp)

Komplettering av undersökning ex. (urografi del 2) – Simens Somatom X.cite

- Öppna Browsern

- Välj rätt patient

- Markera namn

- Klicka på serien

- Högerklicka Resume examination

- Välj Exam (gröna knappen längst ner till höger)