DT-ledd lungbiopsi Canon

Sammanfattning/syfte

Metodbeskrivning för DT-ledd lungbiopsi på Canon datortomograf.

Förändringar sedan föregående version

Nytt protokoll.

Utförs

NÄL

Strålskydd

Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se.

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Förberedelser på avdelningen/mottagningen

Blödningsprover och utsättande av antikoagulantia enligt PM: Koagulationsstatus vid perkutana interventioner, handläggning

PVK

Fasta 6 timmar

Premedicinering, vid behov ges det på lungmottagningen.

Kontroll av puls, blodtryck och saturation kontrolleras före och efter undersökningen på lungmottagningen.

Förberedelser på röntgen

Tala med ansvarig radiolog hur patienten ska ligga (ev. se remissanteckningar.)

Sprittorka gantryt.

Sätt på monitorn i undersökningsrummet.

Bädda DT-britsen med tempurmadrass utifrån hur patienten ska ligga.

Kontrollera att PAD-remiss för provtagningar finns.

Kontrollera provsvar för blödningsproverna. Om ej inom referensvärden meddela ansvarig radiolog.

Välj rätt patient i modalitet.

Kontrollera att patientens PVK fungerar.

Ansvarig radiolog pratar och informerar patienten om ingreppet innan denne placeras på DT-britsen.

Material

Punktionset Sahlgrenska

Stor huva (⌀140) till mobil manöverpanel

Sterilhandskar

Bedövningsspruta 10 ml, två stycken

Uppdragningskanyl till bedövning

Kanyl till bedövningsspruta

Kanyl till NaCl

Klorhexadinsprit 5%

NaCl 9 mg/ml, 500 ml påse

Plastskål

Biopsinålar, fråga radiolog vilken sort.

Plastskydd för biopsi-instrument, vid behov

Tuschpenna

SeeGrid; “stege”

Formalinburk

Förband, plåster

Läkemedel

Lidokain 10 mg/ml alternativt Xylocain 10 mg/ml

Oxycodone 10 mg/ml (spädes till 1 mg/ml), vid behov

Midazolam 5 mg/ml, vid behov

Metod

Lägg upp patienten och centrera. Nolla när patienten är centrerad.

Förbilder tas med genomlysningsprotokoll “FörbilderGenomlysningThxlågdos” av hela thorax, om inte radiologen angivit annat.

Tänk på att vända gubben rätt innan bildtagning.

Ta 2 scouter, en frontal och lateral och kör en serie över thorax. 
Tänk på att välja stort DFOV så att hudkostymen kommer med.

Välj Quit Exam OBS! Låt alla bilder gå över först.

Välj protokoll “Genomlysning”.

Ansvarig radiolog tar fram aktuellt snitt på arbetsstationen.

Radiolog markerar punktionsstället med tuschpenna.

Röntgensjuksköterskan steriltvättar och klär patienten med sterila, självhäftande dukar kring punktionsstället.

Fråga radiolog vilken typ av biopsinål som ska användas.

Prover tas av ansvarig radiolog och läggs i formalinburk.

Skulle patienten få pnuemothorax under ingreppet, ge ansvarig radiolog en trevägskran med förlängning och en tom 50ml Luer-lock spruta.

Kontroll “DT Thorax K- lågdos” körs efter ingreppet avslutats.

Lägg till ett undersökningskort för en lungkontroll som ska tas 1 timme efter ingreppet. Boka in på lunglabb och informera avdelningen om tiden. 
OBS! Undersökningskortet för lungor ska akutmärkas.

Dokumentation i PACS

Skriv in aktuella läkemedel.

Se till att rätt undersökningskort är valt.

Häng upp bilderna i bildmatrisen. (Genomlysningsbilderna grupperas)

Vid begäran från radiolog görs rekonstruktioner i 3 plan.

Stoppa undersökningen.

Eftervård
Patienten rullas över i säng och informeras om fortsatt ryggläge i 1 timme. Efter lungbiopsi får patienten ej äta eller dricka förrän lungröntgenkontrollen har utförts.
Rapportera om ev. komplikationer skett under ingreppet till avdelningen.

Efterarbete
Ansvarig radiolog fyller i och skriver ut omvårdnadsdokumentet samt fyller i PAD-remissen. PAD-remiss för provtagning samt prov skickas med patienten till avdelningen/mottagningen i en plastpåse. Samtliga prover ska märkas med patientens ID.