DT-ledd borrbiopsi – Canon

Sammanfattning/syfte
Metodbeskrivning för DT-ledd borrbiopsi på Canon datortomograf.

Förändringar sedan föregående version.

Nytt protokoll.

Utförs

NÄL.

Strålskydd
Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se.

Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

Patientförberedelser

Blödningsprover och utsättande av antikoagulantia enligt PM: Koagulationsstatus vid perkutana interventioner, handläggning

Ombyte till patientkläder.

Sätt PVK.

Premedicinering, vid behov.

Förberedelser på röntgen

Tala med ansvarig radiolog hur patienten ska ligga (ev. se remissanteckningar.)

Sprittorka gantryt.

Sätt på monitorn i undersökningsrummet.

Bädda DT-britsen med tempurmadrass utifrån hur patienten ska ligga.

Kontrollera att PAD-remiss för provtagningar finns.

Kontrollera provsvar för blödningsproverna. Om ej inom referensvärden meddela ansvarig radiolog.

Välj rätt patient i modalitet.

Ansvarig radiolog pratar och informerar patienten om ingreppet innan denne placeras på DT-britsen.

Material

Punktionset Sahlgrenska

Stor huva (⌀140) till mobil manöverpanel

Sterilhandskar

Bedövningsspruta 10 ml, två stycke

Uppdragningskanyl till bedövning

Kanyl till bedövningsspruta

Kanyl till NaCl

Klorhexadinsprit 5%

NaCl 9 mg/ml, 500 ml påse

Borrbiopsinål, rådfråga radiolog vilken sort

Plastskål

Tuschpenna

SeeGrid; “stege”

Seestar, vid behov

Formalinburk

Förband, plåster

Läkemedel

Lidokain 10 mg/ml alternativt Xylocain 10 mg/ml

Oxycodone 10 mg/ml (spädes till 1 mg/ml), vid behov

Midazolam 5 mg/ml, vid behov

Metod

Lägg upp patienten och centrera. Nolla när patienten är centrerad.

Förbilder tas med genomlysningsprotokoll för aktuellt område.

Tänk på att vända gubben rätt innan bildtagning.

Ta 2 scouter, en frontal och lateral och kör en serie över aktuellt område. 
Tänk på att välja stort DFOV så att hudkostymen kommer med.

Välj Quit Exam OBS! Låt alla bilder gå över först

Välj protokoll “Genomlysning”

Ansvarig radiolog tar fram aktuellt snitt på arbetsstationen.

Radiolog markerar punktionsstället med tuschpenna.

Röntgensjuksköterskan steriltvättar och klär patienten med sterila, självhäftande dukar kring punktionsstället.

Radiolog väljer vilken typ av borrbiopsinål som ska användas.

Prover tas av ansvarig radiolog och läggs i formalinburk eller gula rör.

Dokumentation i PACS

Skriv in aktuella läkemedel

Se till att rätt undersökningskort är valt.

Häng upp bilderna i bildmatrisen. (Genomlysningsbilderna grupperas)

Vid begäran från radiolog görs rekonstruktioner i 3 plan.

Stoppa undersökningen.

Eftervård
Patienten stannar kvar på röntgenavdelningen i 45 minuter och innan hemgång kontrolleras insticksplatsen att ingen komplikation har skett i efterhand.

Efterarbete
Ansvarig radiolog fyller i och skriver ut omvårdnadsdokumentet samt fyller i 
PAD-remissen. PAD-remiss för provtagning samt prover tar röntgenpersonalen till patologlabbet. Samtliga prover ska märkas med etikett med patientens ID.

.