DT-ledd intervention, dräninläggning Canon

Sammanfattning/syfte
Metodbeskrivning för DT-ledd dräninläggning på Canon datortomograf.

Utförs

NÄL.

Strålskydd
Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler,
Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning

Förberedelser på avdelningen

Blödningsprover och utsättande av antikoagulantia enligt PM: Koagulationsstatus vid perkutana interventioner, handläggning

PVK

Premedicinering; vid behov via avdelningen.

Förberedelser på röntgen

Tala med ansvarig radiolog hur patienten ska ligga (ev. se remissanteckningar.)

Sprittorka gantryt.

Sätt på monitorn i undersökningsrummet.

Bädda DT-britsen med tempurmadrass utifrån hur patienten ska ligga.

Kontrollera provsvar för blödningsproverna. Om ej inom referensvärden meddela ansvarig radiolog.

Välj rätt patient i modalitet.

Kontrollera att patientens PVK fungerar.

Ansvarig radiolog pratar och informerar patienten om ingreppet innan denne placeras på DT-britsen.

Material

Punktionsset Sahlgrenska

Stor huva (⌀140) till mobil manöverpanel.

Uppsamlingspåse

Sterilhandskar

Trocarnål, fråga radiolog om storlek

Bedövningsspruta 10 ml, två stycken

Uppdragningskanyl till bedövning

Kanyl till bedövningsspruta

Kanyl till NaCl

Tom Luer-lock spruta 20 ml

Klorhexadinsprit 5%

NaCl 9mg/ml, 500 ml påse

Dränagekateter, fråga radiolog vilken sort

Amplatzledare

Tuschpenna

SeeGrid; “stege”

Dränkopplingsslang

Kateterpåse

SkaterFix

FlexiTrak

Dilatator, vid behov

Läkemedel

Lidokain 10 mg/ml alternativt Xylocain 10 mg/ml

Oxycodone 10 mg/ml (spädes till 1 mg/ml), vid behov

Midazolam 5 mg/ml, vid behov

Metod

Lägg upp patienten och centrera. Nolla när patienten är centrerad.

Genomlysningsprotokollen finns på aktuellt område i arbetsstationen.

Tänk på att vända gubben rätt innan bildtagning.

Ta 2 scouter, en frontal och lateral och kör en serie över aktuellt område. 
Tänk på att välja stort DFOV så att hudkostymen kommer med.

Välj Quit Exam OBS! Låt alla bilder gå över först.

Välj protokoll “Genomlysning”

Ansvarig radiolog tar fram aktuellt snitt på arbetsstationen.

Radiolog markerar punktionsstället med tuschpenna.

Röntgensjuksköterskan steriltvättar och klär patienten med sterila, självhäftande dukar kring punktionsstället.

Dränkateter finns i olika storlekar och ansvarig radiolog tillfrågas om vilken som ska användas.

Dokumentation i PACS

Skriv in aktuella läkemedel

Se till att rätt undersökningskort är valt.

Häng bilderna i bildmatrisen. (Genomlysningsbilderna grupperas)

Vid begäran av radiolog görs rekonstruktioner i 3 plan.

Stoppa undersökningen.

Efterarbete
Skriv ut omvårdnadsdokument. Ansvarig radiolog fyller i omvårdnadsdokumentet som skickas med patienten, samt provtagning, till avdelningen. 
Märk provtagningen med patientens ID.