Dubbel pigtail-inläggning

Sammanfattning/syfte
Rutin för utförande av undersökningen.

Dubbel pigtailketer används som alternativ till perkutan nefrostomi vid passagehinder i uretären alternativt som korttidsanvändning efter dilatation av uretärstriktur. Katetern bytes via cystoskopi på urologen med 6–12 månaders intervall. Förutsättning för att man ska kunna lägga in en dubbel pigtailkateter i antegrad riktning är att patienten först är försedd med en nefrostomikateter.

Förändringar sedan föregående version
Reviderad

Utförs
NÄL

Förberedelser på avdelning

      - Patienten ska komma premedicinerad med PVK i säng från avdelning.

- Vid behov antibiotikaprofylax (remittentens ansvar).

- För prover och utsättning av antikoagulantia, se rutin 
Koagulationsstatus vid perkutana interventioner, handläggning.

Förberedelser på röntgen

- Kontrollera patient-ID.

- Kontrollera provsvar i Melior och skriv in värdena i remissanteckningar, provtagningsdatum och din signatur.

- Placera patienten på undersökningsbord med aktuell sida utåt, fråga läkare.

Strålskydd

- Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se, Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

Material

- Uppdukningsset nefrostomi-inläggning inkl uppsamlingspåse och sterilskydd till detektor och takhängt blyskydd.

- Hydrofil ledare 0.035 180 cm.

- Introducer Brite tip 8 Fr x 23 cm, fråga läkare.

- Kateter Ka2 4 Fr 40 cm.

- Dubbel pigtail, läkare avgör storlek.

- Plastlinjal och steril strumpa.

- Eventuellt nefrostomikateter 8 Fr, fråga läkare.

## Läkemedel

- NaCl 9 mg/ml

## Kontrast

- Omnipaque 240 mgI/ml eller motsvarande kontrast/styrka.

## Utförande

- Steriltvätt och inklädning av patient.

- I genomlysning bytes befintlig nefrostomikateter till introducer över ledare.

- Ledaren förs sedan ner till urinblåsa och njurbäcken med hjälp av Ka2-kateter.

- Mät avstånd mellan urinblåsa och njurbäcken med hjälp av ledare, Ka2 kateter och linjal. 
Läkare väljer kateterstorlek.

- Lägg dubbel pigtailkatetern i koksaltbad.

- Över ledaren inlägges dubbel pigtailkatetern. Den distala kringlan placeras i urinblåsan och proximala kringlan i njurbäckenet.

- Som säkerhet lämnas ibland en nefrostomikateter utan trådlås och stängs.

## Dokumentation i PACS

- Fyll i ansvarig läkare, röntgensjuksköterska/undersköterska.

- Start-stopptid.

- Tid för premedicinering utförd på vårdavdelning.

- Provsvar, blodtryck och puls - dokumentera i PACS.

- Fyll i farmaka i undersökningskortet.

- Skriv ut omvårdnadsprotokoll och skicka med patienten till avdelningen, läkare redigerar.

- Skriv in använt material under anteckningar.

## Efter undersökning

- Patienten kan behöva stanna en stund på avdelningen efter ingreppet om premedicinering kräver detta. I övrigt kan patienten återgå till hemmet.

- Patienten blir informerad om att kontakta urologen omgående vid problem. Om en nefrostomi har lämnats avlägsnas denna i genomlysning efter några dagar (tid för detta ska lämnas till patienten i samband med undersökningen).