Lumbalpunktion

Sammanfattning/syfte

Rutin för utförande av undersökningen.

Om det är trånga förhållanden i ländryggen eller mycket lång väg in till spinalkanalen krävs 
ibland hjälp med genomlysning för att genomföra provtagning av spinalvätska.

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin

Utförs

NÄL.

Förberedelser

- Ingen rutinmässig provtagning. Se Ryggbedövning och koagulationspåverkan

- Provtagningsrör med instruktion om hur dess ska fyllas ska komma från neurologmottagningen.

Förberedelser på röntgen

- Kontrollera patient-ID.

- Kontrollera programinställning interventionslabb.

- Placera patienten på undersökningsbord på vänster sida med ryggen utåt. Fråga ansvarig läkare.

Strålskydd

- Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se, Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning.

Material

- Litet tvättset. Hålduk. Sterilskydd till detektor, manöverpanel och takhängt blyskydd.

- Lumbalpunktionsnål 0,9 mm. Fråga läkare.

- Ev slang med linjal för tryckmätning.

Läkemedel

- Inga.

Kontrast

- Ingen.

Utförande

- Läkare märker ut punktionsplats.

- Steriltvätt och inklädning av aktuellt punktionsområde.

- I genomlysning punkterar läkare spinalkanalen.

- Prov samlas upp i medsända provrör och lämnas till neurologmottagningen.

Dokumentation i PACS

Fyll i ansvarig läkare, röntgensjuksköterska/undersköterska.

- Start-stopptid.

Efter undersökning

- Ingen eftervård.