MR Sinustrombos K- (M10206i)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Misstanke om sinustrombos där DT inte är lämpligt. OBS: DT är annars förstahandsmetod. Kan köras på alla MR-utrustningar i NU-sjukvården. 30 minuter förutom på MR 2 NÄL 40 minuter. Tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | Ej aktuellt. |
| IV kontrast | Ej aktuellt. |
| Spole | Huvud- och halsrygg-spole , kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV (ca) | Fas | Täckning | Vinkling (sag,cor,tra) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FLAIR 3D | sag | 1 mm | -50% | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen | MPR tra och cor 3mm |
| T1 mpr 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen | MPR tra och cor 3mm |
| DWI | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | AP | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen | b1000+ADC till PACS |
| PC 2D | sag | 40 mm | - | 240*240 | AP | En ”slab” i medellinjen | Medellinjen | Förbild för PC 3D |
| PC 2D | tra-k | 40 mm | - | 220*220 | AP | Sinus transversus + bulbus jugularis | Kaudalt (se bild), medellinjen | Förbild för PC 3D |
| PC 3D | Tra-v | 1mm | 20% | 220*220 | AP | Huvudet, se bild | Rakt, medellinjen | MIP I 2 plan |
| T2 | cor | 4 mm | 10% | 230*230 | RL | Hjärnan | Bakre pons, medellinjen |  |
| SWI | tra | 2 mm | -50% | 230*190 | RL | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen |  |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS  (ej Reg-DWI och andra eventuella dubbletter)

- Verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas i PACS.