MR Hypofys mikro K-K+ (M14900a)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Utredning av misstänkta ACTH- och GH-producerande tumörer samt uppföljning av mikroadenom. Främst remiss från specialistvården. Körs på alla MR i NU-sjukvården. 25 minuter förutom på MR 2 NÄL 30 minuter. Tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | PVK sätts om inte sådan eller annan godkänd intravenös infart för kontrastinjektion redan finns. PVK eller annan infart kontrolleras innan undersökningen påbörjas för att säkerställa funktionen. |
| IV kontrast | Clariscan 279,3 mg/ml (Gadolinium iv, 0,2 ml/kg kroppsvikt, maxdos 20 ml). |
| Spole | Huvudspole, kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV (ca) | Fas | Täckning | Vinkling (sag,cor,tra) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 mpr 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela hjärnan | Rakt, medellinjen | MPR cor 2mm |
| Kontrast | Starta sekvensen så fort kontrasten gått in. |  |  |  |  |  |  |  |
| T1 dyn | cor | 2 mm | 20% | 230*190 | RL | sfenoidalsinus främre kant till pons främre kant | Pons bakre kant, medellinjen | Starta när kontrasten gått in |
| T2 | cor | 2 mm | 20% | 230*230 | RL | sfenoidalsinus främre kant till pons främre kant | Pons bakre kant, medellinjen |  |
| T1 mpr 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela hjärnan | Rakt, medellinjen | MPR cor 2mm |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS och verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas.