# MR Hjärna hydrocefalus K- (M10000h)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Vid misstänkt obstruktiv hydrocefalus samt kontroll av ventrikulostomi. OBS vid NPH används hjärna rutin M10000b. Kan köras på alla MR-utrustningar i NU-sjukvården. 20 minuter förutom på MR 2 NÄL 30 minuter. Tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | Ej aktuellt |
| IV kontrast | Ej aktuellt |
| Spole | Huvudspole, kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV (ca) | Fas | Täckning | Vinkling (sag,cor,tra) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | sag | 4 mm | 30% | 230*230 | AP | Hjärnan | Rakt, medellinjen |  |
| T2 | cor | 4 mm | 20% | 230*230 | RL | Hjärnan | Bakre pons, perpendikulärt medellinjen |  |
| T2-FLAIR | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | RL | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen |  |
| T2 | sagc | 2 mm | 10% | 230*230 | HF /AP | Ventriklar tom akvedukt | Rakt, medellinjen | Utan flödeskomp. Körs T2 spc på Siemens Udd. |
| CISS 3D | sagc | 0,7 mm | -50% | 230*190 | AP | Ventriklar tom akvedukt | Rakt, medellinjen | Med flödeskomp. |
| DWI | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | AP | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen | b1000+ADC till PACS |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS (ej Reg-DWI och andra eventuella dubbletter)

- Verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas i PACS.