MR Hypofys storlekskontroll K- (M14000s)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Storlekskontroll av hypofys, både barn och vuxna. Körs på alla MR i NU-sjukvården. 15 minuter förutom på MR 2 NÄL 20 minuter. Tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | Ej aktuellt. |
| IV kontrast | Ej aktuellt. |
| Spole | Huvudspole, kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV (ca) | Fas | Täckning | Vinkling (sag,cor,tra) | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 mpr 3D | sag | 1 mm | 0 | 250*250 | AP | Hela hjärnan | Pons bakre kant, medellinjen | MPR cor 2mm över hypofysen |
| T2 | cor | 2 mm | 20% | 230*230 | RL | Sella | Pons bakre kant, medellinjen |  |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS och verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas.