DT Njurar tumör 3-fas (852802C)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version

PVK specificerad.

Inför undersökningen

| Indikation | Postoperativ kontroll efter partiell nefrektomi eller ablation. Vid första kontrollen väljs dock DT njurar tumör 4-fas. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | Ingen |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Urografi 3- och 4-fas”. |
| Strålskydd | Kvinnor 15-50 år ska tillfrågas om graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning. |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

Bildtagning

| Bild/serie | Inställning | 2 4 13 |
| --- | --- | --- |
| Scout | Mamiller – höftleder. |  |
| - Övre buk K- (lågdos) | â Diafragma – crista ilaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| - Helbuk K+ kortikomedullär | â Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| - Övre buk K+ nefrografisk | â Diafragma – crista ilaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Övre buk K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via PACS |
| - Helbuk K+ |  |  |  |  |  |
| kortikomedullär | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| fas | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via PACS |
| - Övre buk K+ |  |  |  |  |  |
| - nefrografisk fas | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | K- AX | K- COR |  | K+ kortikom. AX | K+ kortikom. COR | K+ kortikom. SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K+ nefrogr. AX | K+ nefrogr. COR |  |  |