DT Ansikte mjukdelar K+ barn (809800P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Reviderat i denna version

Inga förändringar.

Inför undersökningen

| Indikationer |  | - Barn (< 16 år). - Etmoidit, otit, mastoidit, abcess, tumör, metastaser mm. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn < 1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, blå räcker. Helst i höger arm. - Avlägsna eventuella örhängen, halsband etc. |  |
| PO kontrast | Ingen. |  |
| IV kontrast | - Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. - 0-70 kg: maxdos 100 ml. - Över 70 kg: maxdos 120 ml. - Eftersträva en injektionstid på cirka 30 s. |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |

Bildtagning

| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i lägsta läget. Hakan upplyft så att hårda gommen är vinkelrät mot underlaget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |
| --- | --- |
| Scout | Hakspets – skalltak. |
| Scanområde | á Hakspets – sinus frontalis överkant. |
| Delay | - Beräknas som injektionstid (för kontrasten) + 40 s. |

Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) |  | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ansikte K+ | AX | 5/3 | Br44/Standard/FC08 |  | C40 W350 | PACS |
|  | COR | 5/3 | Br44/Standard/FC08 | C40 W350 |  | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br44/Standard/FC08 | C40 W350 |  | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br44/Standard/FC08 | C40 W350 |  | PACS, Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - |  | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - |  | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Ansikte K+ AX |  | Ansikte K+ COR | Ansikte K+ SAG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |