DT Lungemboli barn (838207P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar i denna version

Reviderad, lagt till Delay under rubriken bildtagning.

Inför undersökningen

| Indikation | Lungemboli. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Förberedelser |  |  | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn <1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, helst rosa. |  |
| PO kontrast/dryck |  |  |  | Ingen. |
| IV kontrast |  | • Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. • <80 kg: maxdos 60 ml. • > 80 kg: maxdos 80 ml. Överväg att starta undersökningen manuellt för kraftiga barn. • Eftersträva en injektionstid på 12–16 s. |  |  |
| Strålskydd |  | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |  |
| Patientposition |  | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |  |  |

Bildtagning

|  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |  |
| Scout |  | Jugulum – lungbaser. |  |
| Premonitor |  | ROI i truncus pulmonalis, tröskelvärde 150 HU (GE och Toshiba), 120 HU (Siemens). |  |
| - Thorax K+ artärfas Delay |  | â Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas lugnt och göra andningsuppehåll mellan inspiration och exspiration. Injektionstid + 3 sekunder |  |

Reformatering

| Projektion | Inställning |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t. ex. efter axlarna). DFOV ska omfatta hela thorax med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. | AX SAG | SAG COR |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie |  |  | Projektion |  | Snitt/ink. |  |  | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) |  | Fönster |  | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax K+ artärfas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 Lungor K+ |  | AX |  | 3/3 |  | B75/Lung/FC52 |  |  |  | C-400 W1600 |  | PACS |
|  |  |  | AX |  | 0,6/0,6 |  |  | B75/Lung/FC52 |  | C-400 W1600 |  | PACS, Syngo.via |
| - 9 Lungartärer K+ |  | AX |  | 3/2 |  | B31/Standard/FC08 |  | C100 W700 |  | PACS |  |
|  |  |  | COR |  | 3/2 |  |  | B31/Standard/FC08 |  | C100 W700 |  | PACS |
|  |  |  | SAG |  | 3/2 |  |  | B31/Standard/FC08 |  | C100 W700 |  | PACS |
|  |  |  | AX |  | 0,6/0,6 |  |  | B31/Standard/FC08 |  | C100 W700 |  | PACS, Syngo.via |
| Scout |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | PACS |
| Dosrapport |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Lungor K+ AX |  | Lungartärer K+ AX |  |  |  | Lungartärer K+ COR | Lungartärer K+ SAG |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |