DT Hjärnans vener barn (810207P)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Reviderat i denna version

Reviderad lagt till flödesschema nder rubrik bildtagning.

Inför undersökningen

| Indikation | Sinustrombos. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin kontrolleras enbart på barn <1 år, njur- eller hjärtsjuka samt barn med pågående cytostatikabehandling. - PVK, helst rosa. - Avlägsna eventuella örhängen, halsband etc. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | - Visipaque 320 mg I/ml används för alla barn, 1,7 ml/kg kroppsvikt. - <80kg maxdos 60 ml. - >80kg maxdos 80 ml. - Eftersträva en injektionstid på 20–30 s. |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Huvudet mot gantryt. - Huvudstöd i högsta läget. - Armarna längs sidorna, axlarna neddragna så långt som möjligt. |

Bildtagning

| Scout | Sternum – skalltak. |
| --- | --- |
| Scanområde hjärna | á Bakre skallgrop – skalltak. |
| Scanområde Hjärna K+ venfas | á Bakre skallgrop – skalltak. |
| Delay | - Först körs hjärna K-. - Därefter körs hjärna K+ med injektionstid + 35 s. |

Reformatering

| Projektion | Inställning | AX COR | SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| K- | Vinklas som vanligt (HYFA-planet och pons). |  |  |
| K+ AX | Parallellt med hårda gommen. DFOV 240 mm som standard. |  |  |
| K+ COR | Parallellt med bordet. |  |  |
| K+ SAG | Vinkelrätt mot bordet. |  |  |

Arkivering

| Bild/serie |  | Projektion |  | Snitt/ink. |  | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) |  | Fönster |  | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Hjärna K- |  | AX |  | 4/4 |  | H32/Soft/FC26 |  | C35 W80 |  | PACS |
|  | COR |  | 4/4 |  | H32/Soft/FC26 |  | C35 W80 |  | PACS |  |
|  |  | SAG |  | 4/4 |  | H32/Soft/FC26 |  | C35 W80 |  | PACS |
|  |  | AX |  | 0,6/0,6 |  | H32/Soft/FC26 |  | C35 W80 |  | PACS, Syngo.via |
| - Hjärna K+ venfas |  | AX |  | 3/2 |  | H20/Soft/FC43 |  | C200 W600 |  | PACS |
|  |  | COR |  | 3/2 |  | H20/Soft/FC43 |  | C200 W600 |  | PACS |
|  |  | SAG |  | 3/2 |  | H20/Soft/FC43 |  | C200 W600 |  | PACS |
|  |  | AX |  | 0,6/0,6 |  | H20/Soft/FC43 |  | C200 W600 |  | PACS, Syngo.via |
| Scout |  | - |  | - |  | - |  | - |  | PACS |
| Dosrapport |  | - |  | - |  | - |  | - |  | PACS |

Hängning PACS

| Layout 1 | Hjärna K- AX | Hjärna K- COR |  | Hjärna K+ AX | Hjärna K+ COR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hjärna K- SAG |  |  | Hjärna K+ SAG |  |