DT Thorax K+ ROI (830800)

Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar i denna version
Ny metod.

## Inför undersökningen

| Indikationer | Tumör, metastaser mm. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK (efter flöde) |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Thorax-ROI”. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

## Bildtagning

| Bild/serie | Inställning |  |
| --- | --- | --- |
| Scout | Jugulum – lungbaser. |  |
| Premonitor | ROI i aortae descendens snittet läggs strax nedför carina, tröskelvärde 150 HU |  |
| - Thorax K+ | Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t. ex. efter axlarna). DFOV ska omfatta hela thorax med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax K+ |  |  |  |  |  |
| Mediastinum K+ | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via/PACS |
| Lungor K+ | AX | 0,6/0,6 | Bl64/Lung/FC52 | C-400 W1600 | Syngo.via/PACS |
|  | COR | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | Bl64/Standard/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Mediastinum K+ AX | Lungor K+ AX |  | Lungor K+ COR | Lungor K+ SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |