DT Njurar och urinvägar 2-fas 852902A

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Förändringar sedan föregående version

PVK specificerad.

### Inför undersökningen

| Indikationer | - Makrohematuri för patienter ≥ 30 år. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Kreatinin och GFR. - PVK, helst grön. |
| PO kontrast/dryck | 1,5 timme före undersökningen ska patienten kissa. Därefter får patienten inte kissa förrän undersökningen är genomförd. Eventuell KAD ska vara stängd. 30 minuter före undersökningen ska patienten dricka 5 dl vatten. Polikliniska patienter dricker hemma. |
| IV kontrast | Omnipaque 350 mg I/ml enligt OmniJect ”Urinvägar 2-fas”. |
| Strålskydd | Kvinnor 30-50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

## Bildtagning

| Bild/serie | Inställning |  |
| --- | --- | --- |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Njurar K- (full dos) | â Nedanför diafragma – crista iliaca. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |
| Premonitor | ROI i proximala bukaorta, tröskelvärde 120 HU (GE och Toshiba), 90 HU (Siemens). |  |
| - Helbuk K+ kortikomedullär | â Diafragma – trochanter minor. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | AX SAG | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta hela buken med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Njurar K- |  |  |  |  |  |
| (full dos) | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| - Helbuk K+ |  |  |  |  |  |
| kortikomedullär | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
| fas | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | K- AX | K+ kortikom. AX |  | K- COR | K+ kortikom. COR | K+ kortikom. SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |