DT Urografi 1-fas K+ (852800)

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Förändringar i denna version

Ny metod.

## Inför undersökningen

| Indikation | Kartläggning urinvägar. Anatomi? Konkrement eller flebolit? Om ej ok fyllnad: Upprepa efter cirka 10-20 minuter. |
| --- | --- |
| Förberedelser | - Ge 20 ml kontrast, 300 mgI/ml i samband med att infart sätts. - Kreatinin och GFR. - PVK |
| PO kontrast/dryck | 30 minuter före undersökningen ska patienten dricka 5 dl vatten. Därefter får patienten inte kissa förrän undersökningen är genomförd. Eventuell KAD ska vara stängd. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

## Bildtagning

|  |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout | Mamiller – trochanter minor. |  |
| - Urinvägar K+ utsöndring (lågdos) | Nedanför diafragma – symfys. Patienten ska andas in och hålla andan. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t.ex. efter bäckenet). DFOV ska omfatta urinvägar med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Projektion | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Urinvägar K- |  |  |  |  |  |
| (lågdos) | COR | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | SAG | 5/3 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | Br40/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS/ Syngo.via |
| Scout | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Urinvägar K- AX |  | Urinvägar K- COR | Urinvägar K- SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |