# DT Lungor HRCT med bukläge - NÄL (832000A)

## Förändringar i denna version

Denna version används på NÄL.

## Syfte

Metodbeskrivning för DT-undersökning i NU-sjukvården.

## Inför undersökningen

| Indikationer | Interstitiell lungsjukdom, emfysem, bronkiektasier mm. Används främst vid förstagångsundersökning med HRCT, eller då tidigare undersökning utan bukläge behöver kompletteras. |
| --- | --- |
| Förberedelser | Träna patientens andning så att serierna görs i maximal inspiration respektive exspiration. |
| PO kontrast/dryck | Ingen. |
| IV kontrast | Ingen. |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. I andra och tredje trimestern finns risk att fostret hamnar i strålfältet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.2 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |
| Patientposition | - Bukläge först, sedan ryggläge. - Fötterna mot gantryt. - Armarna ovanför huvudet. |

## Bildtagning

|  |  | 1 3 2 |
| --- | --- | --- |
| Bild/serie | Inställning |  |
| Scout bukläge | Jugulum – lungbaser. |  |
| - Thorax K- buk insp (spiral) | Carina – lungbaser. Patienten ska andas in maximalt och hålla andan. |  |
| Scout ryggläge | Jugulum – lungbaser. |  |
| - Thorax K- rygg insp (spiral) | Jugulum – lungbaser. Patienten ska andas in maximalt och hålla andan. |  |
| - Thorax K- rygg exsp (axiala snitt) | Jugulum – lungbaser. 4 axiala snitt jämnt fördelade i lungorna med 40 mm mellanrum. Patienten ska andas ut maximalt och hålla andan. |  |

## Reformatering

| Projektion | Inställning | SAG AX | COR SAG |
| --- | --- | --- | --- |
| AX | Justeras så att anatomin blir symmetrisk (t. ex. efter axlarna). DFOV ska omfatta hela thorax med 5-10 cm marginal på vardera sidan om kroppen. |  |  |
| COR | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |
| SAG | Justeras så att anatomin blir symmetrisk. |  |  |

## Arkivering

| Bild/serie | Proj. | Snitt/ink. | Kernel (Siemens/GE/Toshiba) | Fönster | Arkiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Thorax K- buk insp |  |  |  |  |  |
| Lungor K- buk insp | AX | 1/20 | B80/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B80/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | Syngo.via |
| - Thorax K- rygg insp |  |  |  |  |  |
| Lungor K- rygg insp | AX | 1/10 | B80/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | COR | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | SAG | 3/3 | B75/Lung/FC52 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B80/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | Syngo.via |
| Mediastinum K- | AX | 5/3 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | PACS |
|  | AX | 0,6/0,6 | B31/Standard/FC08 | C50 W450 | Syngo.via |
| - Thorax K- rygg exsp |  |  |  |  |  |
| Lungor K- rygg exsp | AX | 1/- | B80/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | PACS |
|  | AX | 1/- | B80/Boneplus/FC86 | C-400 W1600 | Syngo.via |
| Scouter | - | - | - | - | PACS |
| Dosrapport | - | - | - | - | PACS |

## Hängning PACS

| Layout 1 | Lungor K- rygg insp AX 3/3 | Lungor K- rygg insp AX 1/10 |  | Lungor K- rygg insp COR | Lungor K- rygg insp SAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lungor K- rygg exsp AX | Lungor K- buk insp AX |  |  | Mediastinum K- AX |  |