MR Hjärna snabb K- (M10000u)

Syfte

Metodbeskrivning för MR-undersökning i NU-sjukvården.

Förändringar sedan föregående version
Ny metodbeskrivning.

| Indikationer Utrustning Bokningstid | Snabbprotokoll för akut ischemi, encefalit och vid oklara symtom. Kan väljas i diskussion med radiolog. Kan köras på alla MR-utrustningar i NU-sjukvården. 15 minuter, tilläggstid kan förekomma vid extraserier i prioritering eller framgå av MR-anteckning. |
| --- | --- |
| PVK/infart | Ej aktuellt |
| IV kontrast | Ej aktuellt |
| Spole | Huvudspole, kan vinklas om patienten behöver det, ovinklat ger lite bättre signal. |
| Patientposition Patientcentrering | - Ryggläge, huvudet först. Patienten tilldelas hörselskydd och larmknapp. Viktigt att förhindra oavsiktliga huvudrörelser genom till exempel att använda kilkuddar. Försäkra sig om att patienten har förstått att den ska ligga så stilla som möjligt. - I höjd med orbita. |

Inför undersökningen

| Sekvens | Plan | Snitt | Gap | FOV(ca) | Fas | Täckning | Vinkling | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | sag | 4 mm | 20% | 250*250 | AP | Hela huvudet | Rakt, medellinjen |  |
| DWI | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | AP | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen | b1000+ADC till PACS |
| T2 | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | RL | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen |  |
| T2 FLAIR/ dark-fluid | tra | 4 mm | 10% | 230*230 | AP | Hjärnan | CC-undersida, medellinjen |  |

Bildtagning

Efter undersökning

- Skicka bilder till PACS  (ej Reg-DWI och andra eventuella dubbletter)

- Verifiera enligt rutin (LÄNK) innan undersökningen avslutas i PACS.