Fotled – Frakturkontroll, skelettförändring, osteit, RA, artros, artrit

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Dok.ID: 40571

Förändringar sedan föregående version

Mindre textändring, under bildtagning vridning.

| ## Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Artrit - Artros - Frakturkontroll - Osteit - RA - Skelettförändring |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Frontal - Vridning (mortise view) - Sida |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten i ryggläge. Underbenet mot bordet. Flekterad fot och eventuellt något inåtroterad. Centrera på leden och stöd fotsulan. Vid frakturkontroll centrera över aktuellt område Kriterier Ledspalten mellan tibia och talus friprojicerad. Basen av metatarsale 5 ska vara synlig. | Frontal höger Frontal vänster |
| Vridning (mortise view) | Samma som frontal men underbenet roteras inåt 15° alternativt vinkla röret 15° lateralt. Leden mellan talus och fibula ska friprojiceras. Kriterier Ledspalten mellan talus och fibula friprojicerad. Basen av metatarsale 5 ska vara synlig. | Vridning höger Vridning vänster |

| Sida | Patienten ligger på sidan med fotens lateralsida mot detektorn/bildplattan. För att få en rak sida där malleolerna täcker varandra bör foten vridas upp något från underlaget. Centrera över leden. Vid frakturkontroll centrera över aktuellt område. Kriterier Leden mellan tibia och talus friprojicerad. Hela calcaneus samt proximala metatarsale 5 ska avbildas. | Sida höger Sida vänster |
| --- | --- | --- |