Avstängning Adora lab.

Syfte

Avstängning av Adoran efter arbetsdagens slut måste utföras i rätt ordning för att säkra att alla delar stängs.

Förändringar sedan föregående revision

Inga förändringar.

Bakgrund

Rutin vid avstängning av röntgensystemet Adora.

Åtgärder

Börja med att parkera maskinen.

Aktivera autopositionen för parkering, detta görs antingen ifrån pekskärmen på röntgenröret eller från fjärrterminalen i manöverrummet.

- Autoposition via röntgenröret:

  - Välj kugghjulsikonen bland flikarna upptill på skärmen och 
välj parkera.

- Autoposition via kontrollmonitorn:

  - Välj kugghjulsikonen bland flikarna upptill på skärmen och tryck på P för att aktivera autopositionen för parkering.

Kör Adoran till positionen

Stäng av systemet i följande ordning:

- Adora:
Adorans takenhet stängs av från pekskärmen på röntgenröret eller från fjärrterminalen i manöverrummet.

Tryck på kugghjulsikonen och välj shut down längst till höger på skärmen.

Tryck på bocken för att bekräfta valet.

- Bildåtergivningssystem:

Klicka på knappen system (ikonen upp till höger som ser ut som en dator) och välj sedan shutdown i övre högra hörnet.

Välj sedan shutdown igen.

System och datorn stängs av automatiskt.

- Generator:

Tryck på OFF på minikonsolens övre högra hörn för att stänga generatorn.

Innehållsansvariga

Sanna Axelsson, röntgensjuksköterska och 
Malgorzata Jilderby, röntgensjuksköterska