# Axel – Protes

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

## Förändringar i denna version

Reviderad, lagt till Transversell AP.

| ### Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Protes |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster alternativt liten detektor |  |
| Bildtagning | - Frontal - Axial - Transversell |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Vrid stolen, alternativt för 45° mot detektorn/bildplattan (för att komma in i leden. Vinkla rörarmen 15-20° kraniellt. Centrera på leden. Kriterier Caput humeri friprojiceras från acromion. Hela protesen ska vara med. Båda protesdelarna ska avbildas raka. Eventuellt behövs två projektioner, se exempelbilder. Fri ledspringa. | Frontal höger Frontal vänster |
|  |  | Frontal höger Frontal vänster |
| Axial | Patientens ventralsida mot detektorn/bildplattan. Vrid bort den andra axeln cirka 30°. Centrera mitt på skapula. Kriterier Skapula ska ligga rakt i proximala humerus, friprojicerad från thorax. Hela protesen ska vara med | Frontal höger Frontal vänster |
| Transversell AP Transversell PA | Patientposition samma som axel frontal. Centrera i axelled. Be patienten att vrida huvudet åt motsatt sida samt luta huvudet mot den andra axeln i möjligaste mån. Kraniell vinkel cirka 60 grader. Kriterier Caput friprojicerad från acromion. Fri ledspringa. Bilden tas PA. Patienten ska sitta rak i ryggen och med handen på magen. Vrid den aktuella sidan ifrån detektorn ungefär lika mycket som man vred på frontalprojektionen. Centrera i axelleden. Be patienten vrida huvudet åt motsatt sida samt luta huvudet mot den andra axeln i möjligaste mån. Caudal vinkel cirka 30°. Cavitas glenoidalis ledspringa ska tangeras. Hela protesen behöver inte vara med. Kriterier Caput friprojicerad från acromion. Fri ledspringa. | Transversell höger Transversell vänster |