Axel - Epålettbild

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Axel – luxationstendens - på begäran. |  |
| Strålskydd | Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Liten |  |
| Bildtagning | - Epålettbild |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epålettbild (axialbild av cavitas glenoidalis) Kriterier | Patienten i ryggläge så långt ut på undersökningsbordet som möjligt. Patienten ligger med maximalt utsträckt arm. Detektorn/bildplattan placeras ovanför axeln vinkelrätt mot kroppens längsaxel. Horisontell strålriktning Centrera i axillen. Centralstrålen parallell mot överkroppen. Leden på cavitas glenoidalis ska tangeras och är friprojicerad. | Epålett höger Epålett vänster |