Axel – Fraktur, luxation, frakturkontroll

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| ### Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Fraktur - Luxation - Frakturkontroll |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster alternativt liten detektor |  |
| Bildtagning | - Frontal - Axial - Transversell Liggande/bedside - Variant 1 Adora - Variant 2 T3/säng OBS! Transversell tas ej om patienten ligger på spineboard. |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Underarmen vilar böjd mot midjan. Handen pronerad. Vrid stol, alternativt rör, 45° mot detektorn/bildplattan (för att komma in i leden). Vinkla rörarmen 15-20° kraniellt. Centrera på leden. Kriterier Caput humeri friprojiceras från acromion. | Frontal höger Frontal vänster |
| Axial Transversell AP Transversell PA | Fri ledspringa Patientens ventralsida mot detektorn/bildplattan. Vrid bort den andra axeln cirka 30°. Centrera mitt på skapula. Kriterier Skapula ska ligga rakt i proximala humerus, friprojicerad från thorax. Patientposition samma som axel frontal. Centrera i axelled. Be patienten att vrida huvudet åt motsatt sida samt luta huvudet mot den andra axeln i möjligaste mån. Kraniell vinkel cirka 60 grader. Kriterier Caput friprojicerad från acromion. Fri ledspringa. Bilden tas PA. Patienten ska sitta rak i ryggen och med handen på magen. Vrid den aktuella sidan ifrån detektorn ungefär lika mycket som man vred på frontal-projektionen. Centrera i axelleden. Be patienten vrida huvudet åt motsatt sida samt luta huvudet mot den andra axeln i möjligaste mån. Caudal vinkel cirka 30 grader. Kriterier Caput friprojicerad från acromion. Fri ledspringa. | Axial höger Axial vänster Transversell höger Transversell vänster |

| Liggande/bedside | Variant 1 Adora |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Patienten i ryggläge. Underarmen vilar böjd mot midjan, om möjligt. Välj autoposition axel frontal liggande/trauma. Centrera på leden. |  |
| Axial | Patienten i ryggläge. Underarmen vilar böjd mot midjan om möjligt. Välj autoposition axel axial liggande/trauma. Centrera mitt på skapula. |  |
| Liggande/bedside | Variant 2 T3/säng |  |
| Frontal | Patienten i ryggläge. Vrid ned aktuell axel mot detektorn/bildplattan. Underarmen böjd mot midjan. Vinkla röret så att du kommer in i leden. Centrera på leden. |  |
| Axial Transversell | Vrid upp aktuell sida så att skapula står rak. Överarmen ska vara friprojicerad från thorax. Centrera mitt på skapula. Bilden tas AP. Patienten i ryggläge på röntgenbord. Vrid ner den aktuella axeln och centrera i caput humeri. Kraniell vinkling cirka 30 grader. OBS! Tas ej om patienten ligger på spineboard. Kriterier Caput friprojicerad från acromion. Fri ledspringa. |  |