Axel – Funckbilder

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar i denna version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Funckbilder |  |
| Strålskydd | Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Ryggbord Takstativ |  |
| Detektor | Bild 1 – Potter med raster Bild 2 – Liten-lös detektor Bild 3 – Potter med raster |  |
| Bildtagning | - Frontal - Funck 2 (epålett-variant) - Funck 3 |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal | Underarmen vilar böjd mot midjan. Handen pronerad. Vrid patientens axel 45° mot detektorn/bildplattan alternativt vinkla röret. Vinkla rörarmen 15° kraniellt (caput humeri friprojiceras från acromion). Centrera på leden. Sträva efter att komma in i leden. Kriterier Caput humeri friprojiceras från acromion. | Frontal höger Frontal vänster |
| Funck 2 – epålett-variant (sida på cavitas glenoidalis) | Patienten i bukläge med aktuell axel på en hård kudde. Huvudet vänt från den aktuella sidan. Patientens arm hänger över kanten på bordet. Detektorn/bildplattan placeras ovanför patientens axel. Horisontell strålriktning. Vinkla in i axillen cirka 15-25° från horisontalplanet (ev. även vinkling några grader kraniellt). Kriterier Cavitas glenoidalis ledyta tangeras och är friprojierad. | Funck 2 höger Funck 2 vänster Funck 2 skiss |
| Funck 3 (caput humeri) | Detektor/bildplatta i potter. Patienten i ryggläge. Handen på huvudet, låt armbågen peka mot taket. Vertikal strålriktning. Vinkla 10-40° kaudalt. Centrera över leden. | Funck 3 höger Funck 3 vänster Funck 3 skiss |