Bröstrygg – Utredning, trauma

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Utredning - Trauma |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor Observera | Potter med raster Vid frakurkontroller kan centreringen ligga mer inriktat över aktuell fraktur. Fortfarande viktigt att det ses en tydlig övergång. |  |
| Bildtagning | - Frontal övre - Frontal - Sida övre, flygare - Sida - Ev. Övergång bröst-ländrygg |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal övre Kriterier | Centrera över jugulum. Vinkla 10 - 15° röret kaudalt (för att komma in mellan kotorna). Liten bländare. Tydlig övergång mellan hals- och bröstrygg C5 – Th2. | Frontal övre |
| Frontal Tips Kriterier | Centrera i medellinjen/mamillhöjd. Övre bländarkant i jugulum och nedre vid processus xiphoideus. Om patienten har kraftig kyfos vinklas centralstrålen kaudalt ifrån. C7 till och med L1 ska vara med på bilden. | Sida |

| Sida övre, Flygare Kriterier | Patienten ligger på vänster sida, vänster arm uppåt-framåt. Höger hand på höften, vrid axeln bakåt cirka 20°. Vinkla in mellan kotorna 0 - 10° kaudalt. Så rak sida som möjligt utan att axlarna stör. Tydlig övergång hals-bröstrygg C5 – Th9. | Sida övre, Flygare |
| --- | --- | --- |
| Sida Kriterier | Patienten på vänster sida. Luta patienten några grader framåt/ventralt för rak sida. Kommer du inte in mellan kotorna, eller om patienten är skoliotisk, prova med att lägga patienten på höger sida. Centrera i mamillhöjd. L1 ska vara med på bilden. Hela bröstryggen ska vara med inklusive spinalutskott. Tydlig övergång till ländryggen, L1 ska vara med i bild. | Sida nedre |

| Eventuellt Övergång Bröst-ländrygg Kriterier | Patienten på vänster sida. Centrera över Th 12 – L1. Ev. vinkling för att komma in mellan kotorna. Om patienten är skoliotisk läggs skoliosen/konvexiteten mot bordet. Tydlig övergång mellan bröst- och ländrygg Th9 – L2 synlig i bild. | Övergång Bröst-ländrygg |
| --- | --- | --- |