Buköversikt – Ileus, fri gas

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Ileus - Fri gas |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor FFA | Potter med raster 110 cm |  |
| Bildtagning | - Frontal övre – liggande - Frontal nedre – liggande - Frontal övre – stående - Frontal nedre – stående Kan inte patienten stå upp? - Ta en horisontell bild/höger sida upp |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal övre – liggande | Övre delen av buken. Patienten ska hålla andan. Kriterier Diafragma med på bilden. | Frontal övre liggande |
| Frontal nedre – liggande | Nedre delen av buken. Bild 1 och 2 ska gå omlott. Patienten ska hålla andan. Kriterier Symfysen med på bilden. | Frontal nedre liggande |
| Frontal övre – stående | Övre delen av buken. Patienten ska hålla andan. Kriterier Diafragma med på bilden. | Frontal övre stående |

| Frontal nedre – stående | Nedre delen av buken. Bild 1 och 2 ska gå omlott. Patienten ska hålla andan. Kriterier Symfysen med på bilden. | Frontal nedre stående |
| --- | --- | --- |
| Kan inte patienten stå upp? | Ta en horisontell bild med höger sida upp (för att se fri gas eller vätskenivåer). Patienten ska hålla andan. | Höger sida upp – horisontell |