Buköversikt – Obstipation, spiral

## Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Obstipation - Spiral |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster |  |
| Bildtagning | - Frontal övre – liggande - Frontal nedre – liggande |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal övre – liggande | Övre delen av buken. Patienten ska hålla andan. Kriterier: Diafragma med på bilden. | Frontal övre liggande |
| Frontal nedre – liggande | Nedre delen av buken. Bild 1 och 2 ska gå omlott. Patienten ska hålla andan. Kriterier: Symfysen med på bilden. | Frontal nedre liggande |