Buköversikt – Sondläge

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Sondläge |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år ska tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 Avdelning/bedside |  |
| Detektor | Potter med raster alternativt Stor detektor med raster |  |
| Bildtagning | - Frontal – liggande |  |
| Övrigt | Sonderna är oftast röntgentäta. Vid icke röntgentät sond eller om den syns dåligt på bilden ordinerar röntgenläkare kontrast Omnipaque 240 mg I/ml, 10–20 ml som sprutas i katetern. |  |

| ## Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal – liggande | Övre delen av buken. Patienten ska hålla andan. Kriterier Diafragma med på bilden. | Frontal liggande Frontal liggande med kontrast |