Buköversikt – Transitmätning

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Inga förändringar.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | Transitmätning |  |
| Arbetsplats | Adora T3 |  |
| Detektor | Potter med raster. Ryms patienten på en detektor/bildplatta på längden tas det i första hand (diafragma-symfys ska vara med på bilden), annars två bilder på tvären som ska gå omlott. |  |
| Strålskydd | Kvinnor mellan 15–50 år skall tillfrågas om eventuell graviditet. För övriga strålskyddsregler se kapitel 4.2 och 5.1 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Övrigt | Patienten har svalt Transit-Pellets under 6 dagar. |  |
| Bildtagning | - Frontal övre - Frontal nedre |  |

| ### Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal övre | Patienten i ryggläge. Bilderna ska gå omlott. Patienten ska hålla andan. Kriterier Diafragma ska vara med på bilden. | Frontal övre |
| Frontal nedre | Patienten i ryggläge. Bilderna ska gå omlott. Patienten ska hålla andan. Kriterier Symfysen ska vara med på bilden. | Frontal nedre |