Buköversikt Barn – Kateterläge

Metodbok Konventionell röntgen

Gemensam rutin för att utföra undersökning på ett säkert och enhetligt sätt.

Förändringar sedan föregående version

Mindre förändring.

| Inför undersökningen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frågeställning | - Kateterläge NAK/NVK (navelartärkateter/navelvenkateter) Denna undersökning kombineras med lunga på samma bild om inte annat begärts (barn på neonatalavdelningen). |  |
| Strålskydd | Se kapitel 4.2 och 5.3 i Strålskydd vid undersökningar och behandlingar med röntgenstrålning |  |
| Arbetsplats | Mobilett |  |
| Detektor | Liten detektor i första hand eller stor. |  |
| Övrigt | - Om lunga och buköversikt tas på samma bild anpassas centrering och kriterier efter detta. - RIS: Ändra till undersökningskort ”lungor buk neonatal” i RIS:et om lunga är tagen. |  |

| Bildtagning |  |  |
| --- | --- | --- |
| Frontal AP | Patienten ligger på rygg. Armarna sträckta ovanför huvudet. Detektor under patienten. Minst en person behövs oftast för att hålla barnet i läge. Vinkel: 0. FFA: 100-110 cm. Kriterier Hela lungan och buken ska vara med. Symfys ska vara med på bilden. Använd gonadskydd på pojkar. | Frontal |
| Sida | Patienten ligger på rygg. Armarna sträckta ovanför huvudet. Sidobild tas horisontellt. Minst en person behövs oftast för att hålla barnet i läge. Vinkel: 0. FFA: 100–110 cm. Kriterier Hela lungan och buken ska vara med. Symfys ska vara med på bilden. | Sida |